# 3. PĀRSKATS PAR ANTROPOGĒNO SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU IZMEŠIEM UN PIESAISTI

Nodaļā sniegta informācija par SEG izmešiem un piesaisti Latvijā laika posmā no 1995. līdz 2000. gadam. Salīdzinājumam doti arī 1990. gada dati, jo tie ir pieņemti par atskaites punktu, nosakot Latvijas starptautiskās saistības SEG izmešu samazināšanai. SEG izmešu dati par laika posmu no 1990. līdz 1999. gadam ņemti no LR ikgadējiem pārskatiem ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros, bet 2000. gada dati ir provizoriski.

Ikgadējo pārskatu par antropogēno siltumnīcefekta gāzu izmešiem un piesaisti gatavo Latvijas Vides aģentūra, kas ir VARAM pakļautībā esoša civiliestāde, kura atbilstoši savai kompetencei īsteno valsts politiku vides, t.sk. dabas aizsardzības, informācijas nodrošinājuma jomā. Latvijas Vides aģentūras uzdevums ir izveidot un uzturēt Latvijas vides datu informatīvo sistēmu, veidot datu bāzes par ūdens izmantošanu un piesārņojumu, ūdens attīrīšanas iekārtām, gaisa piesārņojumu, bīstamiem atkritumiem un atkritumu izgāztuvēm, aizsargājamiem augiem un dzīvniekiem, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu kadastru un apkopot radiācijas monitoringa datus.

Šajā nodaļā, kā arī ceturtajā un piektajā nodaļā, aplūkoto tautsaimniecības sektoru klasifikācija un numerācija atbilst Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) kopējam atskaites formātam (common reporting format – CRF), kurš apstiprināts UNFCCC 1999. gada 5. sesijas dalībvalstu konferencē.

Pārskatā iekļautas tiešās SEG (CO2, CH4, N2O) un netiešās SEG (NOx, CO, NMGOS) un SO2. Halogēnogļūdeņraži (HFC un PFC) atskaites periodā Latvijā netika ražoti, tādēļ ziņojumā nav atspoguļoti to izmeši. 1999. gada pārskatā ir uzrādīti sēra heksafluorīda (SF6) potenciālie izmeši no elektriskajām iekārtām – 0,09 Gg CO2 ekvivalentu, bet tie nav iekļauti kopējo izmešu ekvivalentu aprēķinos.

SEG izmešu aprēķinos izmantoti 1996. gada IPCC uzlabotie metodiskie norādījumi, nacionālā datu bāze, kopējais atskaites formāts un CSP publikāciju un datu bāzu dati. Lai aprēķinātu izmešus no transporta sektora, bez IPCC metodiskajiem norādījumiem tiek izmantota arī CSP 1994. gadā veiktā aptauja par transportlīdzekļu procentuālo iedalījumu.

Saskaņā ar metodisko norādījumu prasībām, ikgadējās pārskata kopsavilkuma tabulas par 1990. un 1995.–2000. gadu pievienotas 2. pielikumā. Jāatzīmē, ka laika posmam no 1990. līdz 1997. gadam SEG izmeši nav pārrēķināti pēc IPCC kopējā atskaites formāta. Par šiem gadiem izmeši ir aprēķināti nacionālajā datu bāzē, bet CRF izmeši ir apkopoti tikai kopsavilkuma un trenda tabulās, līdz ar to iespējama datu atšķirība uz noapaļošanas rēķina. Nodaļā aplūkoti arī kopējā formā izteiktie CO2, CH4 un N2O izmeši CO2 ekvivalentos, kas aprēķināti, ņemot vērā to globālā sasilšanas potenciāla (GSP) koeficientus 100 gadu periodam.

Tā kā Latvijā izmantojamā augšņu klasifikācija neatbilst IPCC metodiskajos norādījumos noteiktajām prasībām, SEG izmešu aprēķinos nav iekļauti CO2 izmeši un piesaiste augsnē. Tāpat pārskatā nav iekļauti SEG izmeši no starptautiskajām degvielas novietnēm [35].

## 3.1. CO2 izmeši un piesaiste

Galvenais CO2 izmešu avots 1999. gadā bija fosilā kurināmā sadedzināšana 97,9% apmērā, tai skaitā enerģijas sektors – 41,3%; apstrādes rūpniecība un būvniecība – 15,2%; transports – 27,7%, citas nozares (lauksaimniecība, mežsaimniecība u.c.) – 13%, bet transporta un sadales zudumi – 0,8%.

Pārējie CO2 antropogēno izmešu avoti ir rūpnieciskie procesi (1,4%) un lauksaimniecisko zemju apsaimniekošana un kaļķošana. CO2 piesaiste notiek, zaļajiem augiem uzņemot CO2 atmosfēras fotosintēzes procesā. 1999. gadā meži Latvijā piesaistīja -5321,71 Gg CO2, kas bija par 5278,29 Gg mazāk nekā iepriekšējos gados (-10 600 Gg), savukārt 2316,89 Gg CO2 tika emitēts atmosfērā (skatīt 3.1. attēlu).

Mežaudžu krājas apjoma izmaiņas 1990. un 1995.–1998. gadam ņemtas no Otrā Nacionālā ziņojuma aprēķinātajiem rezultātiem. Neto CO2 izmeši un piesaiste šiem gadiem ir pārrēķināta pēc CRF.

3.1. attēls. CO2 izmeši un piesaiste 1990. un 1995. – 2000. gadā

Detalizētāks CO2 izmešu un piesaistes iedalījums dots 3.1. tabulā.

3.1. tabula

Kopējie CO2 izmeši un piesaiste 1990. un 1995. – 2000. gadā

| ###### Ekonomiskās darbības sektori | #### Izmeši/piesaiste, Gg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. Enerģētika | 22964,29 | 10017,90 | 9364,12 | 8465,21 | 8050,97 | 7384,78 | 6999,20 |
| A. Kurināmā sadedzināšana | 22964,29 | 10017,90 | 9364,12 | 8465,21 | 8050,97 | 7384,78 | 6999,20 |
| 1. Enerģijas ražošana | 8288,17 | 4542,83 | 3901,56 | 3819,17 | 3543,18 | 3116,00 | 2895,00 |
| 2. Apstrādes rūpniecība un būvniecība | 2682,76 | 1038,33 | 741,27 | 1242,94 | 1275,28 | 1146,21 | 1055,00 |
| 3. Transports | 6011,22 | 1748,79 | 1611,92 | 2178,37 | 2126,22 | 2087,00 | 2088,00 |
| 4. Citas nozares* | 5956,92 | 2558,42 | 3053,56 | 1163,73 | 1047,79 | 978,37 | 901,00 |
| 5. Citi** | 25,22 | 129,52 | 55,82 | 61,00 | 58,50 | 57,20 | 60,20 |
| 2. Rūpnieciskie procesi | 562,91 | 127,40 | 185,38 | 153,50 | 236,14 | 160,66 | 100,86 |
| A. Minerālie produkti | 562,91 | 127,40 | 185,38 | 153,50 | 236,14 | 160,66 | 100,86 |
| 5. Zemes izmantošana un mežsaimniecība | -10825,58 | -10483,55 | -10496,38 | -10508,48 | -10508,48 | -5228,55 | -4290,19 |
| A. Mežaudžu krājas apjoma izmaiņas | -10960 | -10600 | -10600 | -10600 | -10600 | -5321,71 | -4384,88 |
| D. CO2 izmeši un piesaiste augsnē | 134,42 | 116,45 | 103,62 | 91,52 | 92,52 | 93,16 | 94,69 |
| Kopējie CO2 izmeši, bez zemes izmantošanas un mežsaimniecības | 23527,20 | 10145,30 | 9549,50 | 8618,71 | 8287,11 | 7545,44 | 7100,06 |
| Kopējie CO2 izmeši, ar zemes izmantošanu un mežsaimniecību | 12701,62 | -338,25 | -946,88 | -1889,77 | -2221,37 | 2316,89 | 2809,87 |

* Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, mājsaimniecības, tirdzniecība, pakalpojumi

** Transporta un sadales zudumi

### 3.1.1. Enerģētika (1A,B)

CO2 izmeši no kurināmā sadedzināšanas aprēķināti, balstoties uz apstiprināto energoresursu bilanču datiem par dažādu veidu kurināmā patēriņu un izmantojot metodiskajos norādījumos dotos izmešu faktorus. Izmeši no centralizētās siltumenerģijas ražošanas termoelektrocentrālēs un katlumājās uzskaitīti enerģijas ražošanas un pārvades sektorā. Atšķirībā no 1998. gada 1999. gadā enerģētikas sektora izmešu aprēķinos tika izmantota gan nozaru metode (sector approach), gan atsauces metode (reference approach). Nozaru metode galvenokārt balstās uz kurināmā patēriņu dažādās nozarēs. Izmantojot šīs metodes, ir iespējama aprēķināto CO2 izmešu kontrole sektorā. Pieļaujamā atšķirība starp pielietotajām metodēm nedrīkst pārsniegt 2%, kas ir iespējama datu statistisko noviržu dēļ (skat. 2. pielikumu).

1998. un 1999. gadā enerģētikas sektorā zem apstrādes rūpniecības un būvniecības tika ietverti CO2 izmeši no dzelzs un tērauda ražošanas.

Kā liecina ikgadējo pārskatu dati, CO2 izmeši no enerģētikas sektora samazinās. To nosaka ziemas vidējās temperatūras samazināšanās, kurināmā struktūras izmaiņas, kā arī veiktie energoefektivitātes pasākumi.

Kā jau iepriekš tika minēts, laika periodam no 1990. līdz 1997. gadam izmeši enerģētikas sektorā nav pārrēķināti CRF formātā. 2. pielikumā ir apkopoti izmešu dati enerģētikas sektorā par attiecīgajiem gadiem no nacionālās datu bāzes, līdz ar to iespējamas datu neprecizitātes uz noapaļošanas rēķina.

### 3.1.2. Rūpnieciskie procesi (2A)

Latvijas rūpniecībā CO2 izmeši, kas nav saistīti ar enerģētiku, rodas cementa starpprodukta klinkera un kaļķu ražošanā.

CO2 izmešu svārstības no rūpnieciskajiem procesiem nosaka cementa un kaļķu ražošanas apjomu nevienmērīgums. Piemēram, salīdzinājumā ar 1998. gadu 1999. gadā kaļķa ražošana ir samazinājusies apmēram 5 reizes.

### 3.1.3. Zemes izmantošana un mežsaimniecība (5A,D)

Latvijā meža zemju platības palielinās, vienlaicīgi pieaugot arī ciršanas apjomiem. 1999. un 2000. gadā ikgadējais meža ciršanas apjoms bija apmēram divas reizes lielāks salīdzinājumā ar 90. gadu pirmo pusi (skat. 3. pielikumu). Tagad tas ir aptuveni 60% no ikgadējā koksnes krājas pieauguma.

SEG izmešu aprēķini mežsaimniecības sektorā veikti, izmantojot statistikas datus, mežsaimniecības eksperta informāciju un viedokli. Rēķinot CO2 piesaisti zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā, ņemta vērā apsaimniekoto mežu platība, no jauna apmežotās platības, izcirtumi un nepabeigtie apmežojumi, kā arī krūmāju platība. Turpretī, pamatojoties uz IPCC metodiskajiem norādījumiem, no rezervātu platības netiek aprēķināta CO2 piesaiste un tādējādi tās nav iekļautas SEG aprēķinos. Krājas pieaugums apsaimniekotajos mežos, krūmāju platībās, izcirtumos un nepabeigtos apmežojumos, kā arī no jauna apmežotajās platībās dots 3. pielikuma 3. tabulā. Pārejai no stumbru tilpuma uz kopējās biomasas tilpumu pieņemts ekspansijas koeficients 1,9, kā tas noteikts IPCC metodiskajos norādījumos [22].

CO2 izmeši tiek rēķināti arī no lauksaimniecības zemēm, kas tiek intensīvi apsaimniekotas – meliorētas, mehanizēti apstrādātas, mēslotas un kaļķotas. Ņemot vērā, ka laika posmā no 1995. līdz 1999. gadam šo zemju platība samazinājās, arī CO2 izmeši no tām ir samazinājušies.

Kā redzams 3.1. tabulā, CO2 izmeši no augsnes 1997. un 1998. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ir samazinājušies, bet no 1999. gada CO2 izmešiem ir tendence pieaugt.

Zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā no 1990. gada līdz 1998. gadam, izņemot 1990. un 1995. gadu, nav aprēķināti CO2 izmeši un piesaiste atkarībā no ikgadējām mežaudžu krājas apjoma izmaiņām. Aprēķins veikts divos posmos – laika posmam no 1990. līdz 1994. gadam (-10 960 Gg) un laika posmam no 1995. līdz 1998. gadam (-10 600 Gg). Līdz ar to CRF ir pārrēķināti tikai neto CO2 izmeši un piesaiste (skatīt 2. pielikumu). Sākot ar 1999. gadu, CO2 izmeši un piesaiste atkarībā no mežaudžu krājas apjoma izmaiņām tiek aprēķināti ikgadēji, izmantojot CRF.

## 3.2. CH4 izmeši

Galvenie metāna (CH4) izmešu avoti Latvijā ir cieto atkritumu izgāztuves un mājlopu gremošanas procesi. Citi būtiskākie CH4 izmešu avoti ir noplūde no dabasgāzes cauruļvadu sistēmām un biomasas dedzināšana. Kopējie CH4 izmeši 1990. un 1995.–2000. gadam parādīti 3.2. attēlā un 3.2. tabulā. Aprēķiniem izmantoti 1996. gada IPCC uzlabotie metodiskie norādījumi un izmešu faktori.

3.2. attēls. CH4 izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

3.2. tabula

Kopējie CH4 izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

| #### Ekonomiskās darbības sektori | Izmeši, Gg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. Enerģētika | 63,69 | 29,10 | 25,04 | 35,10 | 33,81 | 24,50 | 25,20 |
| A. Kurināmā sadedzināšana | 10,45 | 7,5 | 6,26 | 12,06 | 11,22 | 9,57 | 7,52 |
| 1. Enerģijas ražošana | 0,66 | 0,36 | 0,37 | 0,50 | 0,45 | 0,31 | 0,39 |
| 2. Apstrādes rūpniecība un būvniecība | 0,22 | 0,17 | 0,05 | 0,19 | 0,21 | 0,27 | 0,27 |
| 3. Transports | 1,43 | 0,38 | 0,32 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,42 |
| 4. Citas nozares* | 8,15 | 6,60 | 5,51 | 10,87 | 10,09 | 8,53 | 6,44 |
| B. Kurināmā gaistošie izmeši | 53,24 | 21,60 | 18,78 | 23,04 | 22,59 | 14,93 | 17,68 |
| 2. Naftas produkti un dabasgāze | 53,24 | 21,60 | 18,78 | 23,04 | 22,59 | 14,93 | 17,68 |
| 4. Lauksaimniecība | 111,27 | 44,64 | 41,86 | 39,19 | 35,86 | 31,35 | 30,64 |
| A. Mājlopu gremošanas procesi | 97,96 | 39,32 | 37,09 | 34,72 | 31,67 | 27,52 | 26,91 |
| B. Organiskā mēslojuma izmantošana | 13,31 | 5,32 | 4,77 | 4,47 | 4,20 | 3,83 | 3,73 |
| 5. Zemes izmantošana un mežsaimniecība | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,64 | 3,71 |
| B. Meža zemju transformācija | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,64 | 3,71 |
| 6. Atkritumu apsaimniekošana | 19,39 | 25,60 | 26,18 | 27,51 | 53,19 | 64,14 | 64,23 |
| A. Cieto atkritumu izgāztuves | 19,39 | 25,60 | 26,18 | 27,51 | 40,2 | 58,11 | 59,87 |
| B. Notekūdeņu apstrāde |  |  |  |  | 12,99 | 6,03 | 4,36 |
| CH4 izmeši, kopā | 195,96 | 101,34 | 95,08 | 103,80 | 124,87 | 123,62 | 123,77 |

* Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, mājsaimniecības, tirdzniecība, pakalpojumi

### 3.2.1. Enerģētika (1A)

Galvenais CH4 izmešu avots enerģētikā ir koksnes dedzināšana. CH4 veidojas, nepilnīgi sadegot ogļūdeņražiem, kas ir kurināmā sastāvā. Šādi apstākļi visbiežāk veidojas iedzīvotāju izmantotās nelielās kurtuvēs, kā arī kurināmo dedzinot atklātā vidē. CH4 izmeši no dabasgāzes cauruļvadiem laika posmā no 1990. līdz 1998. gadam ir rēķināti, balstoties uz valstī patērēto dabasgāzes daudzumu un izmešu faktoru pieņemot 0,5 Gg/PJ [22]. Turpretī, ņemot vērā ekspertu vērtējumu, 1999. gadā izmešu faktors tika samazināts līdz 0,34 Gg/PJ [22]. Dati par gaistošajiem izmešiem no Inčukalna pazemes gāzes krātuves iegūti no ikgadējiem pārskatiem “Nr.2-Gaiss”, bet izmeši no maģistrālajiem gāzes, naftas un naftas produktu vadiem nav aprēķināti datu trūkuma dēļ.

### 3.2.2. Lauksaimniecība (4A,B)

CH4 rodas atgremotājdzīvnieku zarnu traktā kā normāla gremošanas procesa blakusprodukts, kā arī izdalās, mājlopu mēsliem sadaloties anaerobos apstākļos. 3.2. tabulā redzams, ka lauksaimniecības nozarē metāna izmeši katru gadu samazinās. Tā iemesls ir lopu skaita samazināšanās.

### 3.2.3. Zemes izmantošana un mežsaimniecība (5B)

CH4 izmeši šajā sektorā rodas, sadedzinot meža ciršanas atliekas uz vietas (on-site). Sīkāku informāciju skatīt 3.4.4. punktā.

### 3.2.4. Atkritumu apsaimniekošana (6A)

CH4 izdalās cieto atkritumu izgāztuvēs, anaerobos apstākļos sadaloties atkritumu organiski noārdāmai daļai.

1999. gadā CH4 izmeši rēķināti arī notekūdeņu apstrādes apakšnozarē, kur dati iegūti no ikgadējām atskaitēm “Nr.2-Ūdens”. Jāatzīmē, ka Latvijā notekūdeņi no rūpniecības un mājsaimniecības sektora nav izdalīti atsevišķi, tādēļ aprēķinos izmantoti dati par kombinētiem (rūpniecības un mājsaimniecības) notekūdeņiem.

Līdz 1998. gadam CH4 korekcijas faktors apsaimniekotajām atkritumu izgāztuvēm bija 0,6 un neapsaimniekotajām – 0,16, jo pēc ekspertu vērtējuma IPCC metodiskajos norādījumos noteiktie izmešu faktori neatbilda Latvijas apstākļiem. Taču kopš 1998. gada tiek izmantoti IPCC metodiskajos norādījumos pieejamie izmešu faktori – attiecīgi 1 un 0,6. Tāpēc CH4 izmeši 1998.–2000. gados salīdzinājumā ar 1995. gadu pieauga apmēram divas reizes (skatīt 3.2. tabulu).

## 3.3. N2O izmeši

Galvenais N2O izmešu avots Latvijā ir lauksaimniecības zemes, kuras 1999. gadā emitēja 84,2% no visiem N2O izmešiem (skatīt 3.3. attēlu un 3.3 tabulu). Pārējie N2O izmešu avoti ir transports un biomasas, šķidro un pārējo cieto kurināmo sadedzināšana enerģijas konversijas un rūpniecības sektoros, meža ciršanas atlikumu dedzināšana mežā (on-site) un kanalizācijas sistēmu notekūdeņi.

3.3. attēls. N2O izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

3.3. tabula

Kopējie N2O izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

| #### Ekonomiskās darbības sektori | Izmeši, Gg |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. Enerģētika | 1,05 | 0,26 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,32 |
| A. Kurināmā sadedzināšana | 1,05 | 0,26 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | 0,32 |
| 1. Enerģijas ražošana | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| 2. Apstrādes rūpniecība un būvniecība | 0,02 | 0,01 | 0,003 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3. Transports | 0,86 | 0,12 | 0,25 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| 4. Citas nozares* | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,09 |
| 3. Šķīdinātāju un citu produktu lietošana |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| D. Citi ** |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 4. Lauksaimniecība | 9,67 | 3,22 | 3,13 | 3,16 | 3,36 | 3,39 | 3,53 |
| B. Organiskā mēslojuma izmantošana |  |  |  |  | 0,57 | 0,49 | 0,49 |
| D. Lauksaimnieciskās augsnes | 9,67 | 3,22 | 3,13 | 3,16 | 2,78 | 2,90 | 3,04 |
| 5. Zemes izmantošana un mežsaimniecība | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,03 |
| B. Meža zemju transformācija | 0,011 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,03 | 0,03 |
| 6. Atkritumu apsaimniekošana | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| B. Notekūdeņu apstrāde | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 |
| N2O izmeši, kopā | 11,00 | 3,75 | 3,77 | 3,83 | 4,00 | 4,01 | 4,12 |

* Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, mājsaimniecības, tirdzniecība, pakalpojumi

** N2O lietošana anestēzijā

### 3.3.1. Enerģētika (1A)

Galvenais N2O izmešu avots enerģētikas sektorā ir transports un kurināmā dedzināšana enerģijas pārveides un rūpniecības sektoros (skat. 3.3. tabulu).

### 3.3.2. Šķīdinātāju un citu produktu lietošana (3)

Vienīgie SEG izmeši šajā nozarē ir N2O no smieklu gāzes, ko izmanto anestēzijā. SEG izmešus no šīs nozares sāka rēķināt no 1999. gada (skat. 3.3. tabulu).

### 3.3.3. Lauksaimniecība (4B,D)

Latvijā N2O izmeši lauksaimniecībā tiek uzskaitīti no organiskā mēslojuma izmantošanas un lauksaimniecības augsnēm. Aprēķinos ir ņemts vērā eksperta vērtējums, ka kultivētas organiskas (ar slāpekli bagātās) augsnes Latvijā sastāda 7% no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem 1999. un 2000. gadā pieauga tīrā slāpekļa daudzums no minerālmēsliem, kas iestrādāti lauksaimniecības augsnēs, attiecīgi 19 un 23 tūkst. tonnu.

Salīdzinot 1990. un 1999. gada N2O izmešus lauksaimniecības nozarē, redzams, ka tie samazinājušies par 60% (skat. 3.3. tabulu). Tas saistāms ar lauksaimnieciskās ražošanas samazināšanos. Izmešu aprēķiniem izmantoti dati no CSP, bet izmešu koeficienti ņemti no IPCC metodiskajiem norādījumiem.

Tāpat kā enerģētikas sektors, arī lauksaimniecības sektors nav pārrēķināts CRF laika posmam no 1990. līdz 1997. gadam. Šim aprēķinu periodam tika izmantoti dati no nacionālās datu bāzes, kuri atspoguļoti CRF kopsavilkuma tabulās.

### 3.3.4. Zemes izmantošana un mežsaimniecība (5B)

Dedzinot ciršanas atliekas mežā, rodas arī N2O izmeši (sīkāk skat. 3.4. punktu). 1999. un 2000. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem N2O izmeši pieauga (skat. 3.3. tabulu), kas izskaidrojams ar ciršanas apjomu pieaugumu, kā rezultātā palielinājās arī dedzināmo ciršanas atlieku daudzums.

### 3.3.5. Atkritumu apsaimniekošana (6B)

Neliels daudzums N2O izdalās, kanalizācijas sistēmu notekūdeņiem nonākot ūdenstilpēs. Aprēķinos izmantots ikgadējais proteīna patēriņš 0,11 kg uz iedzīvotāju dienā jeb 40,15 kg uz iedzīvotāju gadā, kurš ņemts no 1991. gadā veiktās aptaujas rezultātiem. Aprēķinātie izmeši doti 3.3. tabulā.

## 3.4. Netiešie SEG un SO2 izmeši

Kā jau iepriekš tika minēts, pie netiešajiem SEG izmešiem tiek skaitīti slāpekļa oksīdi (NOx), oglekļa oksīds (CO) un nemetāna gaistošie organiskie savienojumi (NMGOS). SO2 nav SEG, taču, būdams sulfātu aerosolu veidotājs atmosfērā, tas atstāj ietekmi uz klimatu.  3.4. attēlā ir doti gan netiešo SEG, gan arī SO2 izmešu daudzums 1990. gadā un laika posmam no 1995. līdz 2000. gadam.

3.4. attēls. Netiešie SEG un SO2 izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

Netiešo SEG un SO2 izmešu daudzums pa sektoriem laika posmā no 1990. līdz 2000. gadam parādīts 2. pielikumā. Turpmāk dota sīkāka informācija par netiešo SEG un SO2 izmešiem katrā sektorā.

### 3.4.1. Enerģētika (1A,B)

Enerģētikas sektors bija galvenais netiešo SEG un SO2 izmešu avots 1999. gadā. Transports emitēja 60% no visiem NOx un 45,5% no CO izmešiem. Kurināmā gaistošo vielu noplūdē no naftas produktiem uzskaitīti tikai benzīna zudumi sadales un patēriņa procesā, tas ir, NMGOS izmeši šajā sektorā ir 3,9% no visa enerģētikas sektora. Attiecībā uz SO2 izmešiem, enerģētika bija lielākais izmešu avots un emitēja 99,7% no kopējiem izmešiem.

### 3.4.2. Rūpnieciskie procesi (2A,C,D)

Rūpniecības sektors bija lielākais NMGOS avots 1999. gadā (57,2%). Ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem, NMGOS izmeši ir pieauguši ļoti būtiski. Kopējie NMGOS izmeši no rūpniecības sektora bija 65,13 Gg, no tiem minerālo produktu ražošana dod 95,7%, pārtikas rūpniecība – 4,3%, bet tērauda ražošana – 0,03% izmešu.

1999. gadā, aprēķinot NMGOS, kas rodas no ceļu asfaltēšanas, nebija iespējams iegūt informāciju par jaunasfaltēto ceļu garumu. Tādēļ aprēķiniem tika izmantoti dati par saražoto asfalta daudzumu. Aprēķini veikti pēc IPCC rokasgrāmatā aprakstītās metodes.

Nelielu daļu no pārējiem netiešajiem SEG (NOx, CO) un SO2 izmešiem dod tērauda ražošana.

### 3.4.3. Šķīdinātāju un citu produktu lietošana (3)

Pēc 1999. gada pārskata datiem, neliela daļa 6,60 Gg (5,8%) NMGOS izmešu radušies no krāsu lietošanas.

### 3.4.4. Zemes izmantošana un mežsaimniecība (5B)

CH4, N2O, CO un NOx izmešus aprēķina no zaru un galotņu dedzināšanas mežā uz vietas. Pieņemts, ka ap 15% no koka kopējās biomasas sastāda zari un galotnes, bet pēc nociršanas pusi no tiem atstāj mežā, savukārt pārējos sadedzina uz vietas vai izmanto kā enerģētisko koksni. Eksperta viedoklis šajā jautājumā bija šāds: laika posmā no 1995. gada līdz 1999. gadam apmēram 1/3 no minētajiem 50% izmantoja kā kurināmo, bet pārējo sadedzināja uz vietas (skat. 4. pielikumu).

Rēķinot netiešo SEG izmešus, tiek ņemts vērā ikgadējais biomasas daudzums, ko sadedzina uz vietas, un oksidētās frakcijas daļas (skat. 4. pielikumu). Vidējais sausas koksnes blīvums pieņemts 0,5 t sausnas/m3 un C saturs pieņemts 0,5 t/t sausnas. Izmešu faktori netiešo SEG aprēķiniem ņemti no IPCC metodiskajiem norādījumiem.

NOx un CO izmeši zemes izmantošanas un mežsaimniecībās sektorā par attiecīgajiem gadiem doti 3.4. tabulā.

3.4. tabula

NOx un CO izmeši zemes izmantošanas un mežsaimniecības sektorā 1990. un 1995. – 2000. gadā, Gg

| Izmeši | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOx | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,86 | 0,88 |
| CO | 14 | 17,5 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 31,82 | 32,45 |

3.4. tabulā redzams, ka 1999. un 2000. gadā vērojams straujš netiešo SEG izmešu, kas izskaidrojams ar meža ciršanas apjomu pieaugumu un ciršanas atlieku dedzināšanu.

## 3.5. SEG izmešu uzskaite kopējā formā

CO2, CH4 un N2O izmešus var izteikt kopējā formā CO2 ekvivalentos, ņemot vērā to GSP koeficientus 100 gadu periodam (attiecīgi 1, 21 un 310).

3.5. attēls. Kopējā formā izteiktie SEG izmeši 1990. un 1995. – 2000. gadā

Kā redzams 3.5. attēlā, kopējā formā izteiktie SEG izmeši 1999. gadā salīdzinājumā ar 1995. gadu ir samazinājušies par 16,8%. Tas galvenokārt saistāms ar CO2 izmešu samazināšanos (par 27%), turpretī N2O un CH4 izmeši pieauguši attiecīgi par 7 un 28%. Tas nozīmē, ka ir mainījusies tiešo SEG izmešu struktūra. 1995. gadā CO2 izmeši bija 75,8%, 1999. gadā tikai 66,3% no kopējiem tiešajiem SEG izmešiem. Turpretī N2O un CH4 izmešu īpatsvars ir palielinājies attiecīgi no 8,6% uz 11,05% un no 15,6% uz 22,6%.

3.5. tabula

Sektoru īpatsvars kopējā formā izteikto SEG izmešu apjomā 1990. un 1995. – 2000. gadā, %

| Gads | SEG izmeši, Gg CO2 ekv. | Enerģētika | Transports | Rūpnieciskie procesi | Lauksaimniecība | Atkritumu apsaimniekošana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 31053,71* | 59,1 | 20,3 | 1,8 | 17,2 | 1,6 |
| 1995 | 13434,35* | 66,4 | 13,2 | 1 | 14,4 | 5 |
| 1996 | 12715,37* | 65,4 | 13,4 | 1,5 | 14,6 | 5,1 |
| 1997 | 11986,66* | 59,1 | 18,6 | 1,3 | 15 | 6 |
| 1998 | 12148,63 | 55,1 | 18,2 | 2 | 14,7 | 10 |
| 1999 | 11383,66 | 51,6 | 18,9 | 1,5 | 15,3 | 12,7 |
| 2000 | 10977,88 | 50,1 | 19,7 | 1 | 15,9 | 13,3 |

* No 1990. līdz 1997. gadam izmeši nav rēķināti CRF formātā, tādēļ iespējamas ekv. atšķirības uz noapaļošanas rēķina 2. pielikumā

Aplūkojot SEG izmešu nozaru struktūru (skatīt 3.5. tabulu), var secināt, ka laika posmā no 1995. līdz 1999. gadam par 14 procentiem samazinājies enerģētikas sektora īpatsvars, bet pieauga transporta un atkritumu apsaimniekošanas īpatsvars. Lauksaimniecības un rūpniecisko procesu izmeši saglabājās praktiski nemainīgās proporcijās.

3.6. attēls. Sektoru īpatsvars kopējā formā izteikto izmešu apjomā 1990. un 1995. – 2000. gadā

Kā redzams 3.6. attēlā, izmeši no lauksaimniecības, rūpniecības un enerģētikas sektoriem samazinās, turpretī no atkritumu apsaimniekošanas sektora pieaug. Kā jau iepriekš tika minēts, tas skaidrojams ar faktu, ka, sākot izmantot jaunos izmešu faktorus atkritumu apsaimniekošanas sektoram, izmešu daudzums no 1998. līdz 2000. gadam, salīdzinot ar 1995. gadu,  palielinājās apmēram divas reizes.

Avots: Latvijas Vides aģentūra.